SPECYFIKACJA TECHNICZNA

##### WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH

Obiekt:             ADAPTACJA POMIESZCZEŃ POD TOMOGRAF  KOMPUTEROWY W BUDYNKU GŁÓWNYM SZPITALA W SPZOZ  W KRASNYMSTAWIE

#### Adres budynku:              Krasnystaw ul. Głowackiego 3  22-300 Krasnystaw

Adres Zespołu:                                       22-300 Krasnystaw ul. Sobieskiego 4

Nazwa zamówienia:

Adaptacja  pomieszczeń pod tomograf komputerowy  w budynku głównym szpitala w Krasnymstawie

Opracowanie: Krzysztof Bronowski specjalista ds. infrastruktury technicznej

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Krasnystaw styczeń  2015 r.

- Pracownia Tomografii Komputerowej – prace adaptacyjne

-      Demontaż zbędnej instalacji, (demontaż  starego tomografu komputerowego po stronie  dostawcy

urządzenia)

-      Wykonanie nowych instalacji elektrycznych do zasilenia tomografu komputerowego

-      Wykonanie niezbędnych prac budowlanych: wzmocnienie stropu pod tomograf komputerowy,

zgodnie z wymogami producenta,

-       Wymiana wykładzin, malowanie pomieszczeń farbami akrylowymi łatwo zmywalnymi

(kolorystyka wykładzin i farb do ustalenia  z użytkownikiem)

-       Montaż drzwi radiologicznych zgodnie z dostarczonym projektem ochrony radiologicznej

-      Montaż  układu wentylacji mechanicznej i klimatyzacji wraz z kanałami nawiewno –

wyciągowymi oraz ich zabudowa,

- Zakres

- Pomieszczenia przeznaczone dla potrzeb pracowni  znajdują się w Dziale Radiologii na pierwszym  piętrze (blok A) budynku głównego szpitala.

- Adaptacji podlegają pomieszczenia :

- pomieszczenie badań

- sterownia

- Wymagania ogólne dotyczące  sposobu wykonania robót związanych z adaptacją pomieszczeń.

- Pomieszczenia przeznaczone do adaptacji przedstawiają załączone rzuty architektoniczne a także rysunki dostawcy tomografu komputerowego.

- Wykonawca we własnym zakresie dokona oceny wytrzymałości stropu oraz przedstawi rozwiązanie –  sposób wykonania wzmocnienia.

- Zasilenie pracowni należy wykonać z rozdzielni głównej w budynku szpitala zlokalizowanej na niskim parterze w bloku A

- Wykonawca zobowiązany jest do wykonania dokumentacji powykonawczej – atesty, certyfikaty, protokoły pomiarowe, dokumentację wzmocnienia stropu,  dokumentację  powykonawczą ( inwentaryzację) wykonanych instalacji elektrycznych oraz wentylacji i klimatyzacji.

- Wykonawca jest odpowiedzialny za wykonanie robót zgodnie z wytycznymi producenta urządzenia, zgodnie   z obowiązującymi przepisami w szczególności ustawy Prawo Budowlane wraz z pozostałymi obowiązującymi w tym zakresie przepisami, Rozporządzenia Ministra Zdrowia w sprawie szczegółowych wymagań, jakim powinny odpowiadać pomieszczenia i urządzenia podmiotu wykonującego działalność leczniczą. Uwzględniając przy tym specyfikę obiektu ze wszystkimi uwarunkowaniami wynikającymi z funkcjonowania obiektu służby zdrowia. Roboty wykonywane będą przez Wykonawcę z uwzględnieniem specyfiki obiektu szpitalnego, organizacji robót w sposób jak najmniej uciążliwy dla pacjentów i personelu medycznego. Doboru materiałów należy dokonywać na podstawie odpowiednich dopuszczeń do stosowania w budownictwie i w zakładach opieki zdrowotnej. Wykonawca dokona napraw wszelkich szkód powstałych w wyniku prowadzonych prac.