Załącznik Nr 2

Przedmiar robót na adaptację pomieszczeń pod rezonans magnetyczny

w budynku głównym szpitala ul. Głowackiego 3, 22-300 Krasnystaw

| Lp. | Podstawa | Opis | j.m. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ROBOTY REMONTOWE OGÓLNOBUDOWLANE |  |  |  |  |
|  | ROBOTY DEMONTAŻOWE |  |  |  |
| 1. | KNR 4-01 0211-03 | Skucie nierówności betonu przy głębokości skucia do 5 cm na ścianach lub podłogach obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 2. | KNR 4-01 0349-02 | Rozebranie ścian, filarów i kolumn z cegieł na zaprawie cementowo-wapiennej obmiar = 3 m3 | m3 |  |
| 3. | Kalkulacja własna | Demontaż instalacji elektrycznej w pracowni obmiar = 1 kpl | kpl |  |
| 4. | KNR 4-01 0701-05 | Odbicie tynków wewnętrznych z zaprawy cementowo-wapiennej na ścianach, filarach, pilastrach o powierzchni odbicia ponad 5 m2 obmiar = 106,14 m2 | m2 |  |
| 5. | KNR 4-01 0108-11 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km obmiar = 35 m3 | m3 |  |
| 6. | KNR 4-01 0108-12 | Wywiezienie gruzu spryzmowanego samochodami samowyładowczymi – za każdy następny 1 km Krotność=29 obmiar = 35 m3 | m3 |  |
|  | ROBOTY BUDOWLANE |  |  |  |
| 7. | KNR 2-02 2003-06 | Obudowy z płyt gips-karton na rusztach metal. pojed. z pokryciem jednostr. jednowarstw. 100-01 obmiar = 30 m3 | m3 |  |
| 8. | KNR-W 2-02 0127-03 | Ścianki działowe z płytek piano- lub gazobetonowych grubości 12 cm Obmiar =(5,57+5,96+2,9+3,08+5,57)*3 = 69,240 m2 | m2 |  |
| 9. | KNR 2-02 0803-02 | Tynki wewnętrzne zwykłe kat. II wykonywane ręcznie na ścianach i słupach obmiar = 190,56 m2 | m2 |  |
| 10. | KNR 2-02 0819-01 | Sztablatura wewnętrznych ścian gładkich obmiar = 190,56 m2 | m2 |  |
| 11. | KNR 2-02 1505-01 | Dwukrotne malowanie farbami emulsyjnymi powierzchni wewnętrznych – tynków gładkich bez tynkowania obmiar = 190,56 m2 | m2 |  |
| 12. | KNR 0-39 0114-02 | Gruntowanie podłoża pod malowanie obmiar = 190,56 m2 | m2 |  |
| 13. | KNR-W 2-02 0604-03 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco – pierwsza warstwa obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 14. | KNR-W 2-02 0604-04 | Izolacje przeciwwilgociowe powierzchni poziomych z papy na lepiku na gorąco – druga i nastęna warstwa obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 15. | KNR 2-02 1102-02 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości o 20 mm zatarte na gładko obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 16. | KNR 2-02 1102-03 | Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej – dodatek lub potracenie za zmianę grubości o 10 mm Krotność 3 obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 17. | NNRNKB 202 2702-01 | (z.V) Sufity podwieszane o konstrukcji metalowej z wypełnieniem, płytami z włókien mineralnych z zastosowaniem profili poprz. o dług. 60 cm obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 18. | NNRNKB 202 1134-01 | (z.VII) Gruntowanie podłoży preparatami „CERESIT CT 17” i ATLAS UNI GRUNT” – powierzchnie poziome obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 19. | NNRNKB 202 1130-01 | (z.VII) Warstwy wyrównujące i wygładzające z zaprawy samopozio- mującej gr. 5 mm wykonywane w pomieszczeniach o pow. do 8 m2 obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 20. | KNR 2-02 1112-08 | Posadzki z wykładzin z tworzyw sztucznych Tarket – wykładzina elektroprzewodząca obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
| 21. | KNNR 2 1103-01 | Montaż skrzydeł drzwiowych wewnętrznych pełnych fabrycznie wykończonych obmiar = 3*1,8 = 5,40 m2 | m2 |  |
| 22. | KNR-W 4-01 1215-08 | Mycie i sprzątanie po robotach remontowo-budowlanych obmiar = 67,508 m2 | m2 |  |
|  | PROJEKTY ORAZ ROBOTY RYCZAŁTOWE |  |  |  |
| 23. | Kalkulacja własna | Wykonanie wentylacji i klimatyzacji obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 24. | Kalkulacja własna | Wykonanie instalacji elektrycznej obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 25. | Kalkulacja własna | Projekty obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 26. | Kalkulacja własna | Gazy medyczne obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 27. | Kalkulacja własna | Odboje cs polska obmiar = 1 szt. | szt. |  |
| 28. | Kalkulacja własna | Roboty sanitarne obmiar = 1 szt. | szt. |  |