Załącznik Nr 1

Specyfikacja wykonania i odbioru robót – zakres robót

- Remont pomieszczeń w Dziale Radiologii

Pom. nr 1

- likwidacja pomieszczenia sterowni – wykucie drzwi , rozebranie ścianki z cegły

- wymiana drzwi wejściowych na 90

- zabudowa ścianką z płyt GK gr 12,5mm jednostronnie na ruszcie metalowym „50” instalacji komputerowej w sterowni

Pom. nr 2

- wymiana drzwi wejściowych na 90

- przełożenie instalacji komputerowej

Pom. nr 3

- wymiana drzwi na 90 w ściance działowej między 3-4

- przełożenie pionu i podejść kanalizacji z wymianą rur żeliwnych na PCV

- zabudowa pionu i podejść kanalizacji (pion i sufit)  płytą KG 12,5mm impregnowaną na ruszcie z profili metalowych

- zabudowa okienka w ściance działowej płytą KG12,5mm

Pom. nr 4

- wykonanie nowego fartucha 160x200 z glazury  w miejsce istniejącego

- wymiana umywalki

Pom. nr 5

- malowanie pomieszczenia

We wszystkich pomieszczeniach:

- roboty malarskie pom. 1 do 5 – zagruntowanie powierzchni środkiem wzmacniającym podłoże, gładź gipsowa na ścianach, malowanie 2x z zagruntowaniem powierzchni:

sufity – farba emulsyjna biała,

ściany- farba lateksowa kolor odporna na szorowanie

- wymiana wykładziny Tarkett Optima pom 1do 4 – zerwanie istniejącej wykładziny, zabetonowanie istniejących kanałów, warstwa wyrównawcza z zaprawy samopoziomującej z wykonaniem wyoblenia przy ścianach pod cokolik, wykładzina Tarkett Optima z wywinięciem cokolika wys 15cm,

- ścianka działowa między pom 1-2 i 2-3 : płyta karton-gips  12,5mm dwustronnie na profilach C 100  z wygłuszeniem wełną mineralną z dodatkową belką ( profil U 100 wypełniony listwą drewnianą) do zawieszenia ewentualnych szafek na wys. 215 cm od posadzki w ściance działowej między pom 1-2 wykonać konstrukcję pod ewentualny otwór drzwiowy (otwór zabudowany

- wymiana oświetlenia wraz z niezbędną instalacją elektryczną i włączenie do istniejącej magistrali w korytarzu

- wykonanie instalacji gniazd elektrycznych i włączenie do istniejącej magistrali w korytarzu

- uzupełnienie tapety pasem szer,25cm na korytarzu wokół wymienianych drzwi

- Malowanie holu w łączniku miedzy oddziałem wewnętrznym a radiologią

- odnowienie w tapecie natryskowej – zmycie, zagruntowanie powierzchni środkiem wzmacniającym podłoże, malowanie sufity i ściany pod tapetę 2x z zagruntowaniem powierzchni farba emulsyjna biała,

- tapeta natryskowa odporna na mycie i szorowanie

- Malowanie klatki schodowej głównej

- zabudowa ścian z luksferów płytą KG 12,5mm

- zabudowa instalacji  płytą KG 12,5mm na ruszcie z profili metalowych

- roboty malarskie – zagruntowanie powierzchni środkiem wzmacniającym podłoże, gładź gipsowa na zatynkowanych bruzdach , malowanie 2x z zagruntowaniem powierzchni: sufity – farba emulsyjna biała, ściany- farba lateksowa kolor odporna na szorowanie

- naprawa uszkodzonych stopni lastryko

- Zakres robót malarskich w oddziale Chirurgicznym i Urologicznym

- BLOK B – ODDZIAŁ CHIRURGICZNY Z PODODDZIAŁEM ORTOPEDYCZNYM

  - Roboty malarskie

- zagruntowanie preparatem wzmacniającym ścian i sufitów, reperacja pęknięć, poszpachlowanie nierówności – sala 1,2,5,6,7,8, wc i łazienki pacjentów, kuchenka oddziałowa

- malowanie dwukrotne farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym – sufity we wszystkich pomieszczeniach  oraz ściany  powyżej glazury w pomieszczeniach: sanitariaty, łazienki pacjentów, kuchenka oddziałowa

- malowanie dwukrotnie farbą lateksową odporną na szorowanie w kolorze – ściany w pozostałych pomieszczeniach i korytarzu

- dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej

- dwukrotne malowanie farbą olejną elementów metalowych – grzejnika co

- łazienka pacjentów – kabina natryskowa oczyszczenie spoin z pleśni przy ścianie i ponowna zasilikowanie oczyszczonych spoin

- poprawienie umocowania ościeżnicy z uzupełnieniem tynku drzwi do sali nr3

- przyklejenie narożników ochronnych PCV w sanitariatach

- BLOK C – ODDZIAŁ UROLOGII

            - Roboty malarskie

  - zagruntowanie preparatem wzmacniającym ścian i sufitów, reperacja pęknięć, poszpachlowanie nierówności – gipsownia ,sala nr 14,15,16,17,18

  - malowanie dwukrotne farbą emulsyjną nawierzchniową w kolorze białym – sufity we wszystkich pomieszczeniach i korytarzu oraz ściany  powyżej glazury w gipsowni,

  - malowanie dwukrotnie farbą lateksową odporną na szorowanie w kolorze – ściany w pozostałych pomieszczeniach

  - dwukrotne malowanie farbą olejną stolarki drzwiowej

  - przyklejenie narożników ochronnych PCV w salach nr14,15 i gipsowni – 1,5m x11szt

  - lkwidacja awarii i wykonanie pomiarów sprawdzających.

Uszkodzony ( przerwany - przewiercony)  obwód instalacji elektrycznej  9 szt. gniazd 230V ( brak ciągłości przewodu ochronnego – do ustalenia miejsce uszkodzenia przewodu ) oraz 2 gniazda brak zasilenia – uszkodzenie przewodu fazowego. Po likwidacji awarii należy wykonać pomiar sprawdzający.

- Zakres robót Oddział  Wewnętrzny

I.  Oddział Wewnętrzny –  strona prawa

A. SALE

            - Wszystkie pomieszczenia

- zagruntowanie jednokrotnie powierzchni ścian i sufitów preparatem wzmacniającym

- dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi ( skrzydła z ościeżnicami obustronnie)

- Malowanie

- farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym dwukrotnie:

sufity , ściany powyżej lamperii lub glazury: sale chorych 1-9 bez sali 2 , gab. zabiegowy,       wc męski, wc damski, p. pielęgniarski „mały”, kuchenka

- farbą lateksową odporną na szorowanie dwukrotnie z zagruntowaniem w kolorze uzgodnionym z inwestorem: lamperie na wysokość 2,0m w salach chorych od 1do 9 bez sali 2; na całej wysokości w szatni, p. oddziałowej,  p. pielęgniarski duży

- skasowanie zacieków na suficie

- Taśma ochronna f-my Acrovyn TP200 gr. 3mm przyklejenie z przygotowaniem podłoża sale chorych od 1 do 9 bez sali 2

- Narożnik ochronny  f-my Acrovyn SO50 przyklejenie z przygotowaniem podłoża sale chorych od 1 do 9 bez sali 2  naroża na wys. 1,5m

B. KORYTARZ

- malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną jako podkład pod tapetę natryskową, tapeta natryskowa

- taśma ochronna f-my Acrovyn TP200 gr. 3mm przyklejenie z przygotowaniem podłoża

II.  Oddział Wewnętrzny –  strona lewa

A. SALE

- Wszystkie pomieszczenia

- zagruntowanie jednokrotnie powierzchni ścian i sufitów preparatem wzmacniającym

- dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi ( skrzydła z ościeżnicami obustronnie)

- Malowanie

- farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym dwukrotnie: sufity, ściany powyżej lamperii lub glazury: sale chorych 1-9, g. zabiegowy, izolatka, brudownik, wc męski,

- farbą lateksową odporną na szorowanie dwukrotnie z zagruntowaniem w kolorze uzgodnionym z inwestorem: lamperie na wysokość 2,0m  w salach chorych od 1do 9, izolatka

- skasowanie zacieków na suficie

- Taśma ochronna f-my Acrovyn TP200 gr. 3mm przyklejenie z przygotowaniem podłoża sale chorych od 1 do 9 bez sali 2

- Narożnik ochronny  f-my Acrovyn SO50 przyklejenie z przygotowaniem podłoża sale chorych od 1 do 9 bez sali 2  naroża na wys. 1,5m

- Obsadzenie kratek wentylacyjnych szt. 2

- Wymiana płytek posadzki – kuchnia i korytarz

- Wymiana płytek ściennych – magazyn pościeli

B. KORYTARZ

- Malowanie dwukrotnie farbą emulsyjną jako podkład pod tapetę natryskową, tapeta natryskowa

- Taśma ochronna f-my Acrovyn TP200 gr. 3mm przyklejenie z przygotowaniem podłoża

- Zakres robót - podjazd dla karetek – remont dachu

- Rozebranie obróbek z papy z utylizacją materiałów z rozbiórki

- Renowacja pokrycia  papowego z przygotowaniem powierzchni, pokryciem jednokrotnie z systemem wentylacji.

- Wykonanie uziomu jednego zwodu z pomiarem.

- Wymiana obróbek blacharskich z blachy oc

- Wykonanie orynnowania z blachy powlekanej

- Wykonanie przedłużenia połaci dachu

- Zakres robót malarskich w  Szpitalnym Oddziałem Ratunkowym i  podjeździe dla karetek

1. Szpitalny  Oddział Ratunkowy

A. SALE

- Wszystkie pomieszczenia

- zagruntowanie jednokrotnie powierzchni ścian i sufitów preparatem wzmacniającym

- przygotowanie powierzchni z poszpachlowaniem nierówności 10% powierzchni

- dwukrotne malowanie farbą olejną drzwi ( skrzydła z ościeżnicami obustronnie)

- Malowanie

- farbą emulsyjną do wymalowań wewnętrznych w kolorze białym dwukrotnie: sufity całość, ściany powyżej lamperii lub glazury: gipsownia, g. zabiegowy, p. socjalny, natrysk, brudownik, łazienka, wc, dekondaminacja

- farbą lateksową odporną na szorowanie dwukrotnie z zagruntowaniem w kolorze uzgodnionym z inwestorem na całej wysokości: p. socjalny, sala R, gab. lekarski 1 i 2, sala obserwacyjna, dyż. pielęgniarska

- skasowanie zacieków na suficie

3. Taśma ochronna f-my Acrovyn TP200 gr. 3mm przyklejenie z przygotowaniem podłoża:

- pozioma – sala obserwacyjna, gab. lekarski 1 i 2

- pionowa  30 x 150 cm – sala R i obserwacyjna

- pionowa  40x150cm – sala R, gab. lekarski 1 i 2

- Narożnik ochronny  f-my Acrovyn SO50 przyklejenie z przygotowaniem podłoża

- pionowe h=1,5m – sala R, obserwacyjna, zabiegowy 1 i 2

- poziome – parapety okienne 13szt

- Wymiana skrzydła drzwiowego – sala R

- Wymiana płytek ściennych – gab. Lekarski

- Brudownik - likwidacja wanny i osprzętu z wszystkimi robotami rozbiórkowymi, uzupełnienie                          glazury i  posadzki, montaż zmywaka z baterią z wykonaniem niezbędnych podejść i odpływu.

- Gipsownia, gab. zabiegowy, sala R – ułożenie glazury z przygotowaniem powierzchni

- Pomiar rezystencji 2 obwodów z przywróceniem zasilania do 4 gniazd 230V

B. TRAKT KOMUNIKACYJNY Z PUNKTEM PRZYJĘĆ

- Zagruntowanie jednokrotnie powierzchni ścian preparatem wzmacniającym

- malowanie ścian farbą lateksową odporną na szorowanie dwukrotnie z zagruntowaniem w kolorze uzgodnionym z inwestorem

- Podjazd dla karetek

- Cokół h=1,0m

- skucie tynku, oczyszczenie powierzchni

- wykonanie izolacji z folii w płynie- zagruntowane podłoża, izolacja, wygładzenie powierzchni

- tynk kat II pod wyprawę żywiczno – mineralną

- wyprawa z masy żywiczno-mineralnej z przygotowaniem powierzchni

- Likwidacja pęknięcia ściany – skucie pasa tynku, uszczelnienie pęknięcia, umocowanie siatki                                   	stalowej , uzupełnienie tynku.

- Malowanie ścian i sufitu farbą emulsyjną dwukrotnie z przygotowaniem powierzchni, likwidacją     zacieków i zagruntowaniem

Uwaga: wszystkie zastosowane materiały muszą posiadać świadectwo dopuszczenia do stosowania w szpitalach.